Инструкция по обновлению ПО детектора DoCash Golf T

Обновление ПО производится в два этапа: загрузка прошивки (ПО) и загрузка конфигурации детектируемых валют.

Этап 1:

Скопировать файл прошивки на USB флешку.

Приготовить конфигурационный файл CURCONF.txt:

Содержимое файла должно быть следующим:

Для одновалютного,  рублевого детектора: 1,RUB

Поместить файл на USB флешку в корневой каталог.

Подсоединить флешку к порту выключенного детектора.

Удерживая REP/CLR, включить детектор.

Появится надпись LOAD, кнопку можно отпустить.

После прошивки детектор перезапустится сам и останется в состоянии готовности.

Этап 2:

Зажать кнопки CUR/DIR и REP/CLR на 3 секунды. Появится меню параметров, на экране отобразится d-1.

Кнопкой REP/CLR выбрать d-4.

Зажать кнопки CUR/DIR и REP/CLR на 3 секунды. Появится надпись YES.

Конфигурация установлена.